Skill 名称

基于 IMU 自车运动解耦的短时锚点轨迹重构 Skill

一、Skill 总目标

解决以下问题：

- 后车左右横摆时，前车相对位置和相对航向在后车坐标系下发生变化，被误判成前车运动。

- 前车静止或低速时，后车控制抖振导致前车轨迹末端出现横向折线、拖影、锯齿。

- 仅靠相对感知无法区分“前车真实运动”和“自车坐标系变化造成的表观运动”。

- 需要在无全局定位、无 V2V 前车控制输入的情况下，得到前车真实历史轨迹，并转换到当前后车坐标系下形成参考路径。

二、Skill 总体架构

最终处理链路如下：

感知相对量测 z_rel(k)
        ↓
按量测时间戳查询后车 IMU/底盘短时位姿 T_A_F(k)
        ↓
相对量测投影到短时锚点系 A
        ↓
计算三类残差：
  1. 静止锚点残差 r_static
  2. 自车运动解释残差 r_ego
  3. 前车动态预测残差 r_dynamic
        ↓
判断是否为后车横摆混叠
        ↓
混叠/静止：冻结尾部，不写 confirmed trail
真实动态：进入 tail buffer，满足确认条件后写入 confirmed trail
        ↓
confirmed trail 在锚点系中平滑、去重、重采样
        ↓
回投到当前后车坐标系 F(k)
        ↓
生成 raw path / reference path

这里的关键是：
confirmed_trail_world_ 不再理解为真实全局 world，而应明确理解为“短时锚点系 anchor frame 下的前车真实历史轨迹”。

这和论文里“没有全局坐标，但持续把 leader 历史轨迹表达在 follower 当前局部坐标系下”的思想一致；不同的是，你不能直接滚动历史轨迹，而要先在锚点系里完成真实运动确认。

三、核心坐标定义

定义三个坐标系：

F_k：第 k 帧后车当前坐标系
A：短时锚点坐标系，可取窗口起点时刻的后车坐标系
L：前车目标坐标或目标中心点

后车 IMU/底盘积分得到：

T_A_Fk = 后车 F_k 在锚点系 A 下的位姿

当前感知得到：

z_k = [x_rel, y_rel, yaw_rel]

它表达在 F_k 下。

将当前相对量测投影到锚点系：

P_L^A(k) = T_A_Fk · P_L^Fk(k)

yaw_L^A(k) = yaw_A_Fk + yaw_rel(k)

然后所有“前车是否真的运动”的判断都在 A 下完成。

输出时再回投：

P_L^Fk(i) = T_Fk_A · P_L^A(i)

yaw_L^Fk(i) = yaw_L^A(i) - yaw_A_Fk

你代码里已经有 transformLocalToWorld() 和 transformWorldToLocal()，这两个函数可以保留，但建议把命名或注释改成 transformLocalToAnchor() 和 transformAnchorToLocal()，避免团队误解为真实全局坐标。

四、模块 1：IMU/底盘自车运动估计器优化

目标

让 EgoMotionEstimator 输出可信的短时 T_A_Fk，用于反补偿后车横摆。

当前问题

当前代码中 currentYawRate() 会在低速时因为：

std::fabs(fused_speed_mps_) < 0.20

而把 IMU yaw rate 和 steering yaw rate 视为一致，从而可能在后车几乎不动、只打方向或 IMU 有零偏时也积分 yaw。代码中也已经有 queryPoseAt() 通过时间戳插值查询历史位姿，这是正确基础；但 IMU 低速门控还不够严格。

改造内容

在 EgoMotionEstimator::Config 增加：

double standstill_speed_gate = 0.04;      // m/s
double standstill_gyro_gate = 0.015;      // rad/s
double low_speed_yaw_gate = 0.12;         // m/s
double imu_yaw_mixing_speed_gate = 0.20;  // m/s
bool zero_yaw_rate_when_standstill = true;

修改 currentYawRate()：

double currentYawRate() const {
  const double steer_rate = steeringYawRate();

  if (!cfg_.use_imu_yaw_rate || !imu_initialized_ || !imu_stamp_.isValid()) {
    return steer_rate;
  }

  const double age = pose_.stamp.isValid() ? (pose_.stamp - imu_stamp_).toSec() : 0.0;
  if (age > cfg_.imu_yaw_rate_timeout) {
    return steer_rate;
  }

  const double imu_rate =
      clampValue(filtered_imu_yaw_rate_, -cfg_.max_abs_yaw_rate, cfg_.max_abs_yaw_rate);

  const bool standstill =
      std::fabs(fused_speed_mps_) < cfg_.standstill_speed_gate;

  // 车辆非原地转向平台时：静止状态下不允许 yaw 积分
  if (cfg_.zero_yaw_rate_when_standstill && standstill) {
    return 0.0;
  }

  // 低速时，不允许方向盘角独立制造 yaw，只信可信 IMU
  if (std::fabs(fused_speed_mps_) < cfg_.low_speed_yaw_gate) {
    if (std::fabs(imu_rate) < cfg_.standstill_gyro_gate) {
      return 0.0;
    }
    return 0.75 * imu_rate + 0.25 * steer_rate;
  }

  const bool agreement =
      std::fabs(imu_rate - steer_rate) < cfg_.imu_yaw_rate_agreement_gate;

  if (!agreement) {
    return 0.75 * imu_rate + 0.25 * steer_rate;
  }

  return 0.85 * imu_rate + 0.15 * steer_rate;
}

同时修正参数读取问题：

cfg.imu_yaw_rate_bias = pnh_.param("imu_yaw_rate_bias", 0.0);

不要继续使用：

cfg.imu_yaw_rate_bias = pnh_.param("ego_imu_yaw_rate_bias", 0.0);

否则 launch 中设置的 imu_yaw_rate_bias 可能不会生效。

五、模块 2：短时锚点窗口 Anchor Window

目标

把所有感知点统一表达在短时锚点系 A 下，避免在变化的后车坐标系 F_k 下直接判断运动。

数据结构

新增或扩展：

struct AnchorLeadNode {
  ros::Time stamp;

  // 感知原始相对量
  double z_rel_x = 0.0;
  double z_rel_y = 0.0;
  double z_rel_yaw = 0.0;

  // 投影到锚点系后的目标状态
  double x_A = 0.0;
  double y_A = 0.0;
  double yaw_A = 0.0;

  // 该观测对应的后车锚点系位姿
  EgoPose2D ego_A_F;

  // 三类残差
  double r_static = 0.0;
  double r_ego = 0.0;
  double r_dynamic = 0.0;
  double r_heading_static = 0.0;

  // 判别标志
  bool ego_yaw_mixing = false;
  bool static_explained = false;
  bool dynamic_candidate = false;

  double robust_weight = 1.0;
  double confidence = 1.0;
};

现有 LeadNode 可以直接扩展，不一定新建结构。你现有 LeadNode 已经有 z_rel_x、z_rel_y、ego、static_hypothesis_residual、short_window_prediction_residual、ego_motion_explained_residual，非常适合承载这套逻辑。

六、模块 3：三残差运动解耦器

目标

每帧判断当前相对感知变化到底是：

- 后车横摆造成的表观变化；

- 前车真实运动；

- 感知噪声或异常点。

三个残差

1. 静止锚点残差 r_static

当前观测投影到锚点系后，与静止锚点比较：

r_static = hypot2(node.x - static_anchor_x_,
                  node.y - static_anchor_y_);

含义：
如果前车静止，node.x/node.y 在锚点系里应该接近 static_anchor_x_/static_anchor_y_。

2. 自车运动解释残差 r_ego

假设前车上一帧锚点位置不动，将上一帧前车锚点位置回投到当前后车系，与当前相对量测比较：

double r_ego = residualAgainstWorldPointUnlocked(
    node->ego,
    prev.x,
    prev.y,
    node->z_rel_x,
    node->z_rel_y);

你代码里 updateMeasurementHypothesisUnlocked() 已经在算这个量，并赋给了 ego_motion_explained_residual，这是本方案最关键的落地点。

3. 动态预测残差 r_dynamic

按前车短时运动模型预测下一帧位置，然后回投当前后车系，与当前相对感知比较：

const double dt_pred = std::max(1e-3, (node->stamp - nodes_.back().stamp).toSec());
const LeadNode predicted = predictNodeForwardUnlocked(nodes_.back(), dt_pred);

double r_dynamic = residualAgainstWorldPointUnlocked(
    node->ego,
    predicted.x,
    predicted.y,
    node->z_rel_x,
    node->z_rel_y);

你当前代码也已经有 short_window_prediction_residual，本质就是动态预测残差。

七、模块 4：横摆混叠判别器

判别条件

新增函数：

bool egoYawMixingLikelyUnlocked(const LeadNode& node,
                                const LeadNode& prev,
                                double* mix_score) const {
  const double r_ego = node.ego_motion_explained_residual;
  const double r_dyn = node.short_window_prediction_residual;
  const double r_static = node.static_hypothesis_residual;

  const double heading_static =
      std::fabs(wrapAngle(node.yaw - prev.yaw));

  const double yaw_activity =
      std::fabs(node.ego.yaw_rate) * node.range;

  const bool ego_active =
      std::fabs(node.ego.yaw_rate) > cfg_.ego_yaw_mixing_yaw_rate_gate ||
      yaw_activity > cfg_.ego_yaw_mixing_lateral_gate;

  const bool static_explains =
      r_ego < cfg_.ego_yaw_mixing_residual_gate &&
      r_static < cfg_.ego_yaw_mixing_anchor_gate;

  const bool dynamic_not_stronger =
      r_dyn > cfg_.ego_yaw_mixing_dynamic_ratio * r_ego;

  const bool heading_not_changed_in_anchor =
      heading_static < cfg_.ego_yaw_mixing_heading_gate;

  const bool mixed =
      ego_active &&
      static_explains &&
      dynamic_not_stronger &&
      heading_not_changed_in_anchor;

  if (mix_score != NULL) {
    *mix_score =
        0.40 * clampValue(r_ego / std::max(1e-3, cfg_.ego_yaw_mixing_residual_gate), 0.0, 2.0) +
        0.30 * clampValue(r_static / std::max(1e-3, cfg_.ego_yaw_mixing_anchor_gate), 0.0, 2.0) +
        0.30 * clampValue(heading_static / std::max(1e-3, cfg_.ego_yaw_mixing_heading_gate), 0.0, 2.0);
  }

  return mixed;
}

新增参数：

double ego_yaw_mixing_yaw_rate_gate = 0.04;       // rad/s
double ego_yaw_mixing_lateral_gate = 0.04;        // range * yaw_rate
double ego_yaw_mixing_residual_gate = 0.10;       // m
double ego_yaw_mixing_anchor_gate = 0.10;         // m
double ego_yaw_mixing_dynamic_ratio = 0.75;
double ego_yaw_mixing_heading_gate = 0.20;        // rad
double ego_yaw_mixing_weight_scale = 0.25;

判别后处理

在 ingestObservation() 中，updateMeasurementHypothesisUnlocked(&node) 之后、nodes_.push_back(node) 之前处理：

if (!nodes_.empty()) {
  const LeadNode& prev = nodes_.back();
  double mix_score = 0.0;
  const bool ego_mixed = egoYawMixingLikelyUnlocked(node, prev, &mix_score);

  if (ego_mixed) {
    // 当前相对变化由后车横摆解释，不认为前车发生真实运动
    node.x = prev.x;
    node.y = prev.y;
    node.yaw = prev.yaw;
    node.v = 0.0;
    node.a = 0.0;
    node.kappa = prev.kappa;
    node.dkappa = 0.0;
    node.fixed_frame_speed = 0.0;

    node.robust_weight *= cfg_.ego_yaw_mixing_weight_scale;
    node.measurement_confidence *= cfg_.ego_yaw_mixing_weight_scale;

    last_history_action_ = "ego_yaw_mixing_freeze_tail";
  }
}

这一段是“止血点”：
只要当前变化可以被自车横摆解释，就冻结前车尾部，不能让它进入 tail buffer，更不能进入 confirmed trail。

八、模块 5：静止锚点状态机

目标

静止前车不是“生成一条静止轨迹”，而是“保持一个稳定锚点状态”。前车静止时不应该持续往 confirmed_trail_world_ 里写点。

状态机

UNKNOWN
  ↓ 稳定观测若干帧
ANCHOR_INIT
  ↓ r_static / r_ego 持续小
STATIC_LOCK
  ↓ r_dynamic 明显优于 r_static 且锚点系累计进展足够
DYNAMIC_CANDIDATE
  ↓ tail_buffer 通过确认
DYNAMIC_CONFIRMED
  ↓ 运动停止
STATIC_LOCK

关键改造

当前代码在 updateTrackFromWindowUnlocked() 里已经会设置 track_.static_mode、更新 static_anchor_x_ / static_anchor_y_，并且 commitConfirmedTrailPointUnlocked() 对 static_mode 有一定保护。 但还需要更强限制：

在 commitConfirmedTrailPointUnlocked() 开头加入：

if (track_.static_mode && !egoMotionConditionedDynamicUnlocked()) {
  resetUnconfirmedAccumulatorUnlocked();
  last_history_action_ = "static_mode_freeze_confirmed_history";
  return;
}

在 refreshTailBufferUnlocked() 中，如果当前处于横摆混叠或静止锁定：

if (track_.static_mode || last_ego_yaw_mixing_) {
  tail_buffer_world_.clear();
  last_history_action_ = "tail_cleared_by_static_or_ego_mixing";
  return;
}

这样可以彻底避免“静止前车 + 后车横摆”时尾部被污染。

九、模块 6：动态确认机制

目标

只有前车在锚点系下具有稳定进展，才允许写入真实历史。

必须同时满足

1. r_dynamic 明显小于 r_static / r_ego
2. 锚点系累计进展 progress_A 超过阈值
3. 进展方向与前车航向一致
4. 航向变化连续
5. 曲率变化不突变
6. 持续时间超过最小确认时间
7. 当前点不是 ego_yaw_mixing

修改 confirmDynamicHypothesisWinsUnlocked()

当前代码已经有 confirmDynamicHypothesisWinsUnlocked()、dynamicTrailProgressUnlocked()、unconfirmed_progress_accum_ 等逻辑。 建议确认条件改成更保守：

bool confirmDynamicHypothesisWinsUnlocked() const {
  const double hs = staticHypothesisScoreUnlocked();
  const double hd = dynamicHypothesisScoreUnlocked();

  const bool score_ok =
      hd + cfg_.confirm_dynamic_score_margin < hs;

  const bool progress_ok =
      dynamicTrailProgressUnlocked() >= cfg_.confirm_min_progress;

  const bool accum_ok =
      unconfirmed_progress_accum_ >= cfg_.confirm_accum_distance ||
      (unconfirmed_time_accum_ >= cfg_.confirm_accum_timeout &&
       unconfirmed_progress_accum_ >= 2.0 * cfg_.measurement_cross_sigma);

  const bool ego_not_explaining =
      meanEgoMotionExplainedResidualUnlocked() > cfg_.confirm_static_residual_gate;

  return score_ok && progress_ok && accum_ok && ego_not_explaining;
}

这个条件的含义是：
如果“自车运动解释残差”仍然很小，就说明当前相对变化仍可由后车运动解释，不能确认前车真实运动。

十、模块 7：防横折历史写入规则

即使判为动态，也要防止局部突变点写入 confirmed trail。

在 commitConfirmedTrailPointUnlocked() 写入前增加几何门控：

if (!confirmed_trail_world_.empty()) {
  const HistoryPoint2D& last_confirmed = confirmed_trail_world_.back();

  const double dist =
      pointDistance(last_confirmed.x, last_confirmed.y, candidate.x, candidate.y);

  const double heading_jump =
      std::fabs(wrapAngle(candidate.heading - last_confirmed.heading));

  const double dt =
      std::max(1e-3, (candidate.stamp - last_confirmed.stamp).toSec());

  const double speed = dist / dt;

  if (dist < cfg_.history_kink_min_dist &&
      heading_jump > cfg_.history_kink_heading_gate) {
    last_history_action_ = "reject_history_kink_small_dist_large_heading";
    return;
  }

  if (speed > cfg_.history_max_confirm_speed) {
    last_history_action_ = "reject_history_unrealistic_speed";
    return;
  }
}

新增参数：

double history_kink_min_dist = 0.30;
double history_kink_heading_gate = 0.35;  // rad
double history_max_confirm_speed = 3.0;   // 根据场景调整

这样可以抑制“末端突然横折”的最后一道防线。

十一、模块 8：锚点系到当前后车系的路径输出

目标

confirmed_trail_world_ 中保存的是锚点系真实历史，输出时必须转换到当前后车坐标系。

你代码中已有：

transformWorldPathToLocal(world_pts, ego)
makeRefPointsFromRawTrail(raw_trail, ego, nominal_speed)

这与本方案一致，语义上改为：

world_pts = anchor_pts
ego = ego_A_F_now
local = current follower frame

当前代码里 transformWorldPathToLocal() 已经做了：

transformWorldToLocal(ego, world_pts[i].x, world_pts[i].y, &pt.x, &pt.y);
pt.yaw = wrapAngle(world_pts[i].heading - ego.yaw);

正好对应锚点系到当前后车系的回投。

十二、模块 9：路径平滑与参考路径生成

原则

路径丝滑应该作用在已确认真实历史上，而不是作用在未解耦的相对观测上。

推荐流程：

confirmed_trail_anchor
    ↓ 去重
removeNearDuplicatePoints()
    ↓ 小窗口平滑
smoothWorldSplineLike()
    ↓ Hermite 曲线补点
fitWorldTrajectoryHermite()
    ↓ 弧长重采样
resampleWorldByArcLength()
    ↓ 回投当前后车系
transformWorldPathToLocal()
    ↓ reference 接入
generateReferencePath()

代码中已有 Hermite、重采样、平滑函数，可以复用。

建议 launch 参数：

<param name="raw_preserve_history_geometry" value="false"/>
<param name="raw_fit_ds" value="0.08"/>
<param name="raw_resample_ds" value="0.10"/>
<param name="raw_spline_passes" value="5"/>
<param name="raw_spline_alpha" value="0.30"/>
<param name="raw_tail_weight_scale" value="0.20"/>

但注意：如果解耦还没有做好，不要先靠平滑掩盖问题。正确上线顺序是：

先解耦 → 再确认历史 → 最后平滑路径

十三、完整执行伪代码

建议你最终形成如下主流程：

void onLeadObservation(const LeadObservation& obs,
                       const EgoPose2D& ego_at_obs) {
  // 1. 当前相对感知已经通过 transformLocalToWorld 投影到锚点系
  LeadNode node;
  node.stamp = obs.stamp;
  node.ego = ego_at_obs;
  node.z_rel_x = obs.local_x;
  node.z_rel_y = obs.local_y;
  node.x = obs.world_x;              // 实际语义：anchor_x
  node.y = obs.world_y;              // 实际语义：anchor_y
  node.yaw = obs.world_heading;      // 实际语义：anchor_yaw
  node.range = obs.range;
  node.robust_weight = obs.robust_weight;
  node.measurement_confidence = obs.confidence;

  // 2. 计算静止、自车解释、动态预测残差
  updateMeasurementHypothesisUnlocked(&node);

  // 3. 判断是否为后车横摆混叠
  bool ego_mixed = false;
  if (!nodes_.empty()) {
    double mix_score = 0.0;
    ego_mixed = egoYawMixingLikelyUnlocked(node, nodes_.back(), &mix_score);
  }

  // 4. 混叠：冻结尾部，不跟随当前横向观测
  if (ego_mixed) {
    const LeadNode& prev = nodes_.back();
    node.x = prev.x;
    node.y = prev.y;
    node.yaw = prev.yaw;
    node.v = 0.0;
    node.fixed_frame_speed = 0.0;
    node.robust_weight *= cfg_.ego_yaw_mixing_weight_scale;
    node.measurement_confidence *= cfg_.ego_yaw_mixing_weight_scale;
    last_ego_yaw_mixing_ = true;
  } else {
    last_ego_yaw_mixing_ = false;
  }

  // 5. 放入滑动窗口
  nodes_.push_back(node);
  pruneWindowUnlocked(obs.stamp);

  // 6. 静动态状态机
  smoothWindowUnlocked();
  updateTrackFromWindowUnlocked(debug);

  // 7. 如果静止或混叠，冻结 tail 和 confirmed
  if (track_.static_mode || last_ego_yaw_mixing_) {
    resetUnconfirmedAccumulatorUnlocked();
    last_history_action_ =
        last_ego_yaw_mixing_ ? "ego_mixing_hold_history" : "static_hold_history";
    return;
  }

  // 8. 动态候选进 tail buffer
  refreshTailBufferUnlocked();

  // 9. 动态确认后写 confirmed trail
  commitConfirmedTrailPointUnlocked();
}

十四、参数建议表

| 参数 | 建议初值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| standstill_speed_gate | 0.04 | 后车静止速度门限 |
| standstill_gyro_gate | 0.015 | IMU 零偏/噪声门限 |
| min_motion_speed_for_yaw | 0.15 | 低速时禁止转角模型制造 yaw |
| imu_yaw_rate_lpf_alpha | 0.20 | 降低 IMU 高频抖动 |
| imu_yaw_rate_timeout | 0.15 | IMU 新鲜度 |
| ego_yaw_mixing_yaw_rate_gate | 0.04 | 横摆活动判定 |
| ego_yaw_mixing_residual_gate | 0.10 | 自车解释残差门限 |
| ego_yaw_mixing_anchor_gate | 0.10 | 锚点稳定门限 |
| ego_yaw_mixing_dynamic_ratio | 0.75 | 动态必须明显优于静止 |
| lead_moving_speed_gate | 0.18 | 动态速度确认 |
| confirm_min_progress | 0.18 | 锚点系累计进展 |
| confirm_accum_distance | 0.25 | 动态累计位移 |
| confirm_dynamic_score_margin | 0.15 | 动态优势裕度 |
| history_kink_heading_gate | 0.35 | 防末端横折 |
| history_kink_min_dist | 0.30 | 小距离大航向跳变拒绝 |

十五、调试输出必须增加

为了“一次执行到位”，建议新增 CSV 字段：

timestamp
ego_v
ego_yaw
ego_yaw_rate
imu_yaw_rate
steer_yaw_rate
obs_rel_x
obs_rel_y
obs_rel_yaw
anchor_x
anchor_y
anchor_yaw
static_anchor_x
static_anchor_y
r_static
r_ego
r_dynamic
r_heading_static
ego_yaw_mixing
static_mode
moving_votes
static_votes
tail_size
confirmed_size
history_action

判断是否成功，主要看这几个量：

前车静止、后车左右横摆时：
r_ego 小
r_static 小
r_dynamic 不明显更小
ego_yaw_mixing = true
tail_size 不增长
confirmed_size 不增长
history_action = ego_mixing_hold_history / static_hold_history

前车真实起步时：

r_dynamic 明显小于 r_static
anchor_x/y 有稳定进展
ego_yaw_mixing = false
tail_size 增长
confirmed_size 延迟 0.3~0.8 s 后增长

十六、测试验收标准

场景 1：后车静止，只打方向

期望：

ego yaw_rate ≈ 0 或被门控
anchor_x/y 基本不变
confirmed_trail 不增长
raw_path 不出现拖影
reference_path 不生成假折线

场景 2：前车静止在右前方，后车左右横摆

期望：

obs_rel_y 明显变化
anchor_y 基本稳定
ego_yaw_mixing = true
tail_buffer 不写入混叠点
confirmed_trail 不增长

场景 3：前车真实缓慢起步

期望：

r_dynamic < r_static
progress_A 持续增长
tail_buffer 先增长
confirmed_trail 延迟确认后增长
reference_path 平滑连续

场景 4：前车转弯，后车跟随

期望：

confirmed_trail 曲率连续
reference_path 无小距离大航向跳变
控制输入无明显左右抖振

十七、推荐改造顺序

第一步，先改 EgoMotionEstimator：
解决“后车未动只打方向就产生 yaw 补偿”的问题。

第二步，明确 world 语义为 anchor：
注释、变量名、debug 输出中标明 world = short_term_anchor_frame。

第三步，增强 updateMeasurementHypothesisUnlocked()：
输出 r_static / r_ego / r_dynamic / r_heading_static。

第四步，加 egoYawMixingLikelyUnlocked()：
混叠时冻结 node，不写 tail。

第五步，强化 commitConfirmedTrailPointUnlocked()：
静止/混叠时直接 return；动态确认必须满足锚点系进展和动态优势。

第六步，加防横折几何门控：
拒绝小距离大航向跳变点。

第七步，最后打开 Hermite + 重采样平滑：
只处理 confirmed trail，不处理未确认观测。

十八、最终 Skill 输出定义

该 Skill 最终应输出三类结果：

1. anchor_confirmed_trail
   锚点系下的前车真实历史轨迹，仅包含确认运动点。

2. raw_relative_trail
   anchor_confirmed_trail 回投到当前后车坐标系后的原始相对轨迹。

3. reference_path
   raw_relative_trail 经平滑、重采样、曲线接入后的控制参考路径。

静止前车时：

anchor_confirmed_trail 不增长
raw_relative_trail 不产生拖影
reference_path 不生成假轨迹

动态前车时：

anchor_confirmed_trail 稳定增长
raw_relative_trail 随当前后车位姿动态回投
reference_path 平滑连续